Комплект для замены петель включает:

The hinge replacement kit includes :

· Петли/Hinges – 2 шт
· Держатель ролика / Roller holder – 2 шт
· Установочные кронштейны / Fitting brackets – 2 шт
· Новые винты для крепления / New screws for fastening [image: image1.jpg]



1. RUS  С помощью плоскогубцев отогните створку кронштейна назад, образуя угол 90°, убедитесь, что створка отогнута в сторону, противоположную отверстию для зенковки.
EN  Use pliers to fold the bracket flap backwards forming a 90° angle, be sure the flare is bent the opposite side of the countersink hole.
[image: image2.jpg]Attenzione
Caution
Achtung




2. RUS  Крепко прикрутите монтажный кронштейн к петле с помощью винта M5x8.
EN  Screw the fitting bracket tight to the hinge using the screw M5x8. 
[image: image3.jpg]



3. RUS Замените поврежденную петлю на новую.
EN  Replace the damaged hinge with the new one
[image: image4.jpg]MOD. M /MD MOD. SB /SBD




4. RUS  Перед установкой нового держателя ролика расширьте все четыре монтажных отверстия на передней панели с помощью 8-миллиметрового сверла. 
EN  Before installing the new roller holder, widen all four mounting holes on the front panel with an 8mm drill bit.
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



5. RUS  Установите новый держатель ролика и вкрутите винты с широкой потайной головкой и шлицем M5x16 через монтажные отверстия. Убедитесь, что винты надежно затянуты для правильной фиксации.
EN  Place the new roller holder and screw in the screws with wide countersunk head and slot M5x16 through the mounting holes. Ensure to tighten securely for proper fixation.
[image: image7.jpg]



